Дизельный вилочный погрузчик Zauberg DB35 M

Все узлы и детали произведены таким образом, чтобы обеспечить их доступность на территории РФ. Детали взаимозаменяемы с деталями погрузчика HELI, которые являются очень распространенными и доступными на территории РФ. Данный завод производит бренд известный в России под марками HELI, CHL, этот же завод производит складскую технику для Европы, такие как Tuboshu для Бельгии.

Оборудование стандартной комплектации

| Вилы | Регулирующий клапан |
| --- | --- |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | Фильтр трансмиссионного масла |
| Спинка | Звуковая сигнализация заднего хода |
| Защитный козырёк | Маслоизмерительный щуп для коробки передач |
| Звуковой сигнал | Масляный фильтр возвратного гидравлического |
| Огни заднего хода | контура |
| Счётчик моточасов | Защитный переключатель на нейтральную |
| Датчик уровня масла | передачу |
| Индикатор заряда аккумулятора | Дождевик для защитного козырька |
| Инструменты | Воздухозаборник |
| Аварийный сигнал давления в масле | Износостойкая шина с протектором |
| Индикатор рулевого управления | Стояночный тормоз тросового типа |
| Мачта с широким углом обзора | Щуп для измерения уровня гидравлического |
| Стандартное сиденье | масла |
| Передние фары / Переднее освещение | Индикатор предварительного нагрева |
| Задние комбинированные фары | Рулевое управление Wholley с гидроусилителем |
| (Резиновая) накладка на педаль | Регулятор расхода масла в подъемном контуре |
| Рычаг управления подъемом и наклоном | Рулевая колонка с регулируемым углом наклона |
| Циклонный воздухоочиститель | Система автоматического предпускового подогрева двигателя |

Надежная система привода

Система трансмиссии производства HELI уже более 20 лет подтверждает свою надёжность на мировом рынке. Между тем, различные вспомогательные устройства системы питания эффективно обеспечивают надежность.

• Долговечная трансмиссия

• Оснащение системой впуска и глушителем впуска.

• Дополнительное устройство контроля давления в воздушном фильтре.

• Автоматическая система предпускового подогрева двигателя.

• Циклонный воздушный фильтр

• Литье по газифицируемым моделям

• Заказчику доступны различные двигатели большой мощности, а уровень выбросов соответствует последним европейским и американским экологическим нормам.

Простота в обслуживании

• Термостойкий и звукопоглощающий материал; резиновое уплотнение.

• Легко поднимаемый капот двигателя с широким углом открывания - 80 градусов.

• Вспомогательный амортизатор капота двигателя с фиксатором

Система забора воздуха

Впускное отверстие для всасывания воздуха, установленное на верхней части защитного козырька, защищает от пыли, образующейся во время движения. Всасывается более чистый воздух, что продлевает срок службы двигателя.

Отличная система охлаждения

• Использование алюминиевых плоских радиаторов с гофрированными ребрами обеспечивает более высокую теплопроводность.

• Оптимизированная система охлаждения обеспечивает правильную работу двигателя даже при экстремальных температурах и тяжелых условиях эксплуатации.

Надежная литая ось управления

• Компактная конструкция, небольшая деформация при загрузке.

• Установлен амортизатор, повышающий комфорт вождения.

• Пыленепроницаемая и водонепроницаемая конструкция эффективно увеличивает срок службы и надежность.

• Низкие затраты на обслуживание на более поздних этапах.

Функциональная схема измерителя

Надежное специальное табло инструментов обеспечивает полное отображение важной информации, такой как состояние работы, обнаружение неисправностей и т. д. Оно обеспечивает более интуитивный и удобный контроль оператора над состоянием автомобиля.

| Аварийный сигнал сепаратора масла и охлаждающей жидкости | Индикатор предварительного нагрева |
| --- | --- |
| Аварийный сигнал низкого давления в масле двигателя | Сигнал отсутствия заряда |
| Датчик уровня масла | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
| Счетчик моточасов |  |

Технические характеристики дизельного погрузчика Zauberg DB35 M

| Основные характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Производитель |  |  | Zauberg |
| Модель |  |  | DB35 M |
| Тип двигателя |  |  | Дизельный |
| Грузоподъёмность |  | кг. | 3500 |
| Центр тяжести груза |  | мм. | 500 |
| Управление |  |  | В положении сидя |
| Габариты |  |  |  |
| Общая макс. высота подъёма (со спинкой) | h4 | мм. | 6062 |
| Макс. высота подъёма | h3 | мм. | 4800 |
| Высота с мачтой в сложенном состоянии (вертикально) | h1 | мм. | 2290 |
| Высота свободного подъёма | h2 | мм. | 1210 |
| Высота спинки (от верхней поверхности до вил) | h8 | мм. | 1227 |
| Высота защитного козырька (от поверхности сиденья) | h7 | мм. | 1000 |
| Общая высота (с защитным козырьком) | h6 | мм. | 2190 |
| Общая длина (без вил) | L1/L2 | мм. | 3763/2693 |
| Передний свес | X | мм. | 479 |
| Задний свес | L4 | мм. | 495 |
| Колёсная база | L5 | мм. | 1700 |
| Высота сцепного устройства | h5 | мм. | 310 |
| Мин. дорожный просвет под мачтой | m1 | мм. | 135 |
| Общая ширина | B | мм. | 1225 |
| Боковая регулировка вил по внешней стороне (макс./мин.) | S | мм. | 1060/250 |
| Протектор передней шины | S/P | мм. | 1000/970 |
| Внешний радиус поворота | Wa | мм. | 2420 |
| Внутренний радиус поворота | V | мм. | 200 |
| Мин. поперечный проход | Ra | мм. | 2400 |
| Угол наклона (вперед/назад) | α/β |  | 6⁰/6⁰ |
| Размер вил | a×b×c | мм. | 1200x125x50 |
| Эксплуатация |  |  |  |
| Макс. скорость хода (с грузом/без груза) |  | км/ч | 19/20 |
| Скорость подъёма (с грузом/без груза) |  | мм/с | 465/490 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) |  | мм/с | 450/550 |
| Макс. тяговое усилие (с грузом/без груза) |  | кН | 18.1/13.4 |
| Макс. Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) |  | % | 15/20 |
| Вес |  |  |  |
| Снаряжённая масса |  | кг. | 4700 |
| Нагрузка на колеса с грузом (передние/задние) |  | кг. | 7380/820 |
| Нагрузка на колеса без груза (передние/задние) |  | кг. | 1880/2820 |
| Шины |  |  |  |
| Количество колёс, передние/задние (х=ведущее колесо) |  |  | 2X/2 |
| Тип шин |  |  | Пневматические |
| Размер передней/задней шины |  |  | 28x9-15-14PR/6.50-10-10PR |
| Основной тормоз |  |  | Гидравлический ножной тормоз (педаль) |
| Парковочный тормоз |  |  | Механический ручной тормоз |
| Привод/Двигатель |  |  |  |
| Аккумулятор (напряжение/ёмкость) |  | V/Ач | 12/80 |
| Модель ДВС |  |  | Mitsubishi S4S |
| Номинальная мощность ДВС |  | кВт/об.м | 35.3/2250 |
| Номинальный крутящий момент ДВС |  | Нм/об.м | 177/1700 |
| Количество цилиндров ДВС |  |  | 4-94x120 |
| Объем ДВС |  | л. | 3.331 |
| Емкость топливного бака ДВС |  | л. | 60 |
| Количество передач движения вперед/назад |  |  | 1-1 Переключение под нагрузкой/ 2-2 ручное переключение |