«ПОЛУПРИЦЕП Изотерма»

| Параметры базового шасси полуприцепа | Технические данные/описание |  |
| --- | --- | --- |
| Параметры 1 210 Плита сцепки с 2-х дюймовым шкворнем Высота седельно-сцепного устройства (ССУ) 1150мм Нагрузка на ССУ – не более 12000кг. 1 150 Колея 2040мм 2 040 Радиус габарита передней части полуприцепа, не более 2100мм Расстояние от шкворня до ближайшей части опорного устройства, не менее 2 180мм. Полноценная рама — конструкционная сталь 10ХСНД повышенной прочности. Высота рамы - 1210мм. Опоры 2-вух диапазонные, SAF/BPW Оси SAF– 3х9000кг. Передняя ось подъемная (в автоматическом цикле). Дисковые Тормозная система WABCO Автоматическая система регулировки тормозов. Антиблокировочная система EBS (TEBS) Шины КАМА 385/65R22,5 7шт. на стальных дисках. Инструментальный ящик. Боковая противоподкатная защита. Пластиковые крылья с брызговиками. |  |  |
| Размеры кузова | Наружные: не более | Внутренние: не менее |
| - длина, мм - ширина, мм - высота, мм | 13650 2600 | 13370 2460 2590 |
| Габаритная длина полуприцепа, мм | 13 900 |  |
| Габаритная высота полуприцепа, мм | 4000 |  |
| Внутренний объем, м.куб. | 85 |  |
| Кол-во паллет, шт. | 32-33ЕП |  |
| Снаряженная масса ТС, кг | 7400 |  |
| Допустимая полная масса ТС, кг | 39000 |  |
| Грузоподъемность ТС, кг | 31600 техническая |  |
| Крепление кузова к раме шасси | В соответствии с инструкцией производителя шасси. Оцинкованные кронштейны, импортная фурнитура (класс прочности не менее 8.8 и/или 10.9) |  |
| Конструкция фургона: | Сэндвич-панели, изготовленные по технологии соединения слоев в вакуумной среде, при помощи двухкомпонентных полиуретановых составов без растворителей. Сборка кузова производиться по бескаркасной технологии путем склеивания панелей на пастообразный клей типа HENKEL. Конструкция и технология сборки обеспечивает максимальную прочность, долговечность и надежность кузова, а так же исключает наличие «термомостов». |  |
| Обвязка (обрамление) кузова: Наружное Внутреннее | Комбинированный алюминиевый профиль: угол 170х60мм + скругленный 100х100мм (монтаж без заклепок, окрашенный в белый цвет). Алюминиевые накладки (белый цвет) Алюминиевый профиль: угол 70х70мм H240 мм – специальный импортный алюминиевый профиль вдоль стен по периметру пола. Установка на клей + заклепки через стальной усилитель. |  |
| Пол: - внутренний материал покрытия пола - внутренний жесткий материал - утеплитель - жесткий материал - наружное покрытие | Общая толщина, не менее – 120мм. 3мм - современное бесшовное противоскользящее покрытие «autoplast techpro» (устойчивое к механическому и химическому воздействию). 30мм – влагостойкая березовая фанера, монтаж листов в разбежку в два слоя 15+15 80мм – экструдированный пенополистерол DOW. 4мм – фанера влагостойкая 1-2мм – армированный стекловолокном пластик с UV-защитой. |  |
| Крыша: - внутренний материал - утеплитель - наружное покрытие | Общая толщина, не менее – 84мм. 2мм – армированный ровинговой тканью пластик. 80мм – экструдированный пенополистерол DOW. 2мм - армированный ровинговой тканью пластик. |  |
| Передняя стенка: - внутренний материал - утеплитель - наружное покрытие | Общая толщина, не менее – 124мм. Усилители в передней стенке для установки ХОУ. 1,5мм – армированный ровинговой тканью пластик. 120мм – экструдированный пенополистерол DOW. 2мм - армированный ровинговой тканью пластик. Закладные элементы для монтажа холодильного агрегата. |  |
| Боковые стенки: - внутренний материал - утеплитель - наружное покрытие | Общая толщина, не менее – 64мм. 1,5мм – пластик армированный ровинговой тканью. 60мм – экструдированный пенополистерол DOW. 2мм - армированный ровинговой тканью пластик. |  |
| Задние двери: - портал (проем) - внутренний материал - утеплитель - наружное покрытие - окантовка - фурнитура | Общая толщина, не менее – 84 мм Усиленный, из нержавеющей стали, предусмотрен тепловой разрыв (пластиковая вставка). 2мм – армированный ровинговой тканью пластик. 80мм – экструдированный пенополистерол DOW. 2мм - армированный ровинговой тканью пластик. Специальный многолепестковый резиновый профиль, устойчивый к перепадам температур, с UV-защитой. Нержавеющая, полированная, импортная. - по 2 штанговых запора контейнерного типа на каждой двери с механизмом запора типа PUSH (возможность фиксации на ключ, навесной замок и опломбировка). - по 4 петли на каждой двери. -фиксаторыдверей–рычажноготипа,оцинкованные. |  |