Оборудование находится по адресу: 432030, г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, зд. 75, в настоящее время не эксплуатируется, требует демонтажа.

| № | Наименование Оборудования | Назначение Оборудования | Состав Оборудования Технические характеристики | Текущее состояние и условия эксплуатации оборудования | Закупочная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Установка для пропитки древесины АТ 2,25 х 6,5 Производитель - ООО «Автоклав Сервис», Россия Состав: - Автоклав для пропитки древесины горизонтальный тупиковый – 1 ед. - Система вакуумирования с водокольцевым насосом и ресивером вакуума – 1 ед. - Загрузочная тележка рельсовая – 2 ед. - Рельсовые пути с пандусом снаружи камеры – 1 ед. - Система химических насосов с обогреваемой ёмкостью раствора модификатора – 1 ед. - Обогреваемый реактор приготовления раствора модификатора с якорной мешалкой – 1 ед. - Автоматизированная система управления и контроля процесса пропитки древесины с компьютерным обеспечением на базе SCADA системы – 1 ед. - Узел приема и подачи модификатора (карбамида) – 1 ед. | Установка для пропитки древесины предназначена для пропитывания водным раствором модификатора древесины любой породы. | Автоклав для пропитки древесины горизонтальный тупиковый Камера т/о (автоклав) Габаритные размеры рабочей части: - длина не более 6500 мм; - диаметр не более 2400 мм. Максимальная загрузка не менее 15 м3. Диапазон рабочих температур: в диапазоне не менее чем, от 20 до 800оС Диапазон рабочих давлений - вакуум не менее - 0,00 9МПа; - давление не более 0,8 МПа. Влажность пиломатериалов при загрузке не более 100%. Рабочая среда в камере: раствор карбамида плотностью не более 1100 кг/м3, вязкость динамическая не более 1,396 мПа, теплоемкость среды не более 2526 Дж/КгК, теплопроводность среды не более 0,470 Вт/мК. Транспортирование штабеля в камеру – рельсовой тележкой. Система вакуумирования с водокольцевым насосом и ресивером вакуума Тип насоса: водокольцевой для создания и поддержания вакуума не более - 0,9 бар. Производительность не менее – 6 м3/мин. Электродвигатель не более 15 кВт. Расход воды не более – 0,55 м3/час. Уровень шума не более – 75 дБ. Ёмкость ресивера не менее – 5м3. Водяной бак для вакуумного насоса не менее 1 м3 Система химических насосов с обогреваемой ёмкостью раствора модификатора Перекачивающий насос производительность не менее 38м3/ час, мощностью не более 22кВт. Напорный насос с частотным регулированием производительностью не менее 5 м3/час, мощностью не более 5 кВт, с напором не более 90м. Обязательное наличие фильтрующих элементов в автоклаве Обязательное наличие фильтрующих элементов в нагнетательной трубе Ёмкостью раствора модификатора не менее 25м3. Насос заполнения ёмкости производительностью не менее 25м3/час, мощностью не более 3кВт. Комплект запорно-регулирующей арматуры с автоматическим управлением. Узел управления Электрический шкаф с приборами управления для ручного управления устройством. В комплект входят: - вакуумметр не менее 1 шт.; - манометр не менее 1 шт.; - главный включатель; - предохранительное устройство; контакты: - термопредохранители; - реле «Стоп/Старт» для всех двигателей; - комплексное электротехническое оснащение. Загрузочная тележка Привод перемещения тележки: мотор – редуктор. Ширина колеи рельсового пути не более 1000 мм. Наличие в конструкции рельсового моста. Автоматическая система управления и контроля процесса: - обеспечивает возможности управления - уровень предварительного вакуума; - уровень давления; - уровень финишного вакуума; - контроль времени; - запись лога процесса импрегнации. Узел приема и подачи модификатора (карбамида) Обеспечивает приемку карбамида с автотранспорта на склад и последующей передачей транспортером в реактор-мешалку. | Оборудование эксплуатируется в помещении, температура окружающего воздуха в диапазоне от 35 до – 40оС, относительная влажность не более 80 %. Размеры и габариты помещения -высота потолка – 9 м; -длинна цеха – 53,05 м; -ширина цеха – 24,83 м. Оборудование законсервировано, работоспособность не проверялась | 9 288 000,74 |