Оборудование находится по адресу: 432030, г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, зд. 75, в настоящее время не эксплуатируется, требует демонтажа.

| № | Наименование Оборудования | Назначение Оборудования | Состав Оборудования Технические характеристики | Текущее состояние и условия эксплуатации оборудования | Закупочная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Камера для сушки и термообработки древесины СПВТ-18 – 2 ед. Производитель - ООО «Вакуум Плюс», Россия Состав: - Камера т/о – 1 ед. - Система обогрева камеры термомаслом – 1 ед. - Система вакууммирования с водокольцевым насосом и ёмкостью оборотной воды – 1 ед. - Привод перемещения транспортной тележки – 1 ед. - Рельсовые пути внутри и откидной пандус снаружи камеры – 1 ед. - Система сбора конденсата с приёмным баком – 1 ед. - Пульт управления – 1 ед. Автоматическая система управления и контроля процесса сушки древесины с компьютерным обеспечением на базе MS Windows – 1 ед. | Камера для сушки и термической обработки (т/о) древесины предназначена для сушки и т/о пропитанной водным раствором модификатора древесины любой пород | Камера т/о Габаритные размеры рабочей части: - длина не более 12500 мм; - диаметр не более 2350 мм. Максимальная загрузка не менее 18 м3. Диапазон рабочих температур: - сушки не более 900оС - термообработки не более 200оС. Диапазон рабочих давлений: - сушки не менее 0,09 МПа; - термообработки не более 0,05 МПа. Влажность пиломатериалов при загрузке не более 150% Конечная влажность не более – 4%. Среда в камере: аммиачно-парогазовая смесь. Транспортирование штабеля в камеру – рельсовой тележкой. Система обогрева камеры термомаслом Тип системы: замкнутая, циркуляционная. Источник нагрева термомасла – электронагреватель. Давление в системе не более – 0,06 МПа. Температура термомасла не более – 3000 оС. Мощность не более – 40 кВт. Поддержание температуры теплоносителя и температуры внутри камеры – автоматическое. Система вакууммирования с водокольцевым насосом и ёмкостью оборотной воды Тип насоса: водокольцевой. Мощность вакуумного насоса не менее 4 кВт. Производительность не менее – 125 м3/час. Расход воды не более – 0,6 м3/час. Предельное остаточное давление не более – 33 МБар. Уровень шума не более – 75 дБ. Ёмкость оборотной воды не менее – 1,0м3. Система сбора конденсата с приёмным баком Замкнутая система подачи охлаждающей воды. Ёмкость приёмного бака не менее 150 л. Система перемещения загрузочной тележки Привод перемещения тележки: мотор – редуктор. Ширина колеи рельсового пути не более 1000 мм. | Оборудование эксплуатируется в помещении, температура окружающего воздуха в диапазоне от 5 – 40оС, относительная влажность не более 80 %. Оборудование законсервировано, работоспособность не проверялась | 10 172 209,40 |