Приложение №3

АКТ

осмотра транспортного средства (механизма).

«____»________________2025г.

| Члены комиссии: | от филиала ________ |  |  | Заместитель директора Главный инженер ВЭС |  |  |  |  |  |  |  |  | Д.А. Уксеков |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (Должность) |  |  |  | (Подпись) |  |  |  |  | (Расшифровка подписи) |  |  |
|  | от филиала ________ |  |  | Начальник САиСМ |  |  |  |  |  |  |  |  | Э.В. Афанасьев |  |  |
|  |  |  |  | (Должность) |  |  |  | (Подпись) |  |  |  |  | (Расшифровка подписи) |  |  |
|  | от филиала ________ |  |  | Начальник гаража КЗО |  |  |  |  |  |  |  |  | А.В. Зайцев |  |  |
|  |  |  |  | (Должность) |  |  |  | (Подпись) |  |  |  |  | (Расшифровка подписи) |  |  |
|  | от ИА ПАО «Россети Московский регион» |  |  | Заместитель руководителя дирекции |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А. Коваленко |  |  |
|  |  |  |  | (Должность) |  |  |  | (Подпись) |  |  |  |  | (Расшифровка подписи) |  |  |
| Краткая характеристика объекта основных средств: |  | Автомобиль УАЗ-390994 |  |  | Грузовой |  |  |  | 2007 |  | У916МА150 |  |  |  | 029-100101 |

Марка                 	                              Тип                                           Год выпуска         Регистрационный знак                        Инв.№

30.03.2007                                     30.03.2007                                   349932,91                                   35436,25                            211870км

______________________                                         ________________________                  ______________________________________         ______________________      _______________________________________

Дата приобретения                                 Дата ввода в эксплуатацию                      Балансовая (восстановительная) стоимость               Остаточная стоимость                 Пробег (км), наработка (мотто. час.)

| Идентификационные номера ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификационный номер (VIN) / Заводской номер | № двигателя | № шасси (рамы) | Кузова | № ПТС / ПСМ | Дополнительно для дорожно-строительной техники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Передний мост | Средний мост | Задний мост | КПП | Редуктор | Навесное оборудование |
| XTT39099470493048 | - | 37410070414367 | 3909007021473 | 73ММ462602 |  |  |  |  |  |  |

Техническое состояние /                       Комплектность:

(указать имеющиеся неисправности) (при некомплектности указать отсутствующие агрегаты/детали)

Сквозная коррозия пола, крыльев, дверей кузова, коррозия облицовки кузова, коррозия рамы в местах подвески, крепления рессор, сквозная коррозия элементов оптики фар, коррозионное разрушение бензобака и глушителя, износ шарниров равно угловых скоростей, износ раздаточной коробки, износ редукторов переднего и заднего мостов, коррозионный износ каналов системы охлаждения в блоке цилиндров, износ КШМ, поршневой группы, износ шеек коленчатого вала, ремонт КПП (выкрашивание зубьев, неисправность синхронизатора). Возможны скрытые дефекты на узлах и агрегатах. АТС не на ходу.

Заключение комиссии: Восстановление до требований безопасной эксплуатации экономически не целесообразно. Предлагается списать с баланса предприятия и утилизировать в установленном  порядке.

Перечень прилагаемых документов:

1. Фотографии: ТС/механизма (виды: спереди, сзади, с обеих боков); 2. Копия ПТС/ ПСМ (все страницы).