АКТ                                                           приложение №3

осмотра транспортного средства (механизма)

«14» февраля 2024г.

| Члены комиссии: | от филиала ЗЭС |  |  | Заместитель Директора - Главный инженер |  |  |  |  |  |  |  |  | А.Ю. Мартихин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (Должность) |  |  |  | (Подпись) |  |  |  |  | (Расшифровка подписи) |  |  |
|  | от филиала ЗЭС |  |  | Начальник САиСМ |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А. Дорошев |  |  |
|  |  |  |  | (Должность) |  |  |  | (Подпись) |  |  |  |  | (Расшифровка подписи) |  |  |
|  | от филиала ЗЭС |  |  | Главный специалист |  |  |  |  |  |  |  |  | А.Н. Чуканов |  |  |
|  |  |  |  | (Должность) |  |  |  | (Подпись) |  |  |  |  | (Расшифровка подписи) |  |  |
|  | от ИА ПАО «Россети Московский регион» |  |  | Руководитель ДТО |  |  |  |  |  |  |  |  | И.Г. Фурцев |  |  |
|  |  |  |  | (Должность) |  |  |  | (Подпись) |  |  |  |  | (Расшифровка подписи) |  |  |
| Краткая характеристика объекта основных средств: |  | Дизельная электростанция SDMO V440.320 кВт в кожухе |  |  | ДГУ в кожухе |  |  |  | 2011 |  | SDMO V440.320 |  |  |  | 083-00000003251 |

Марка                 	                              Тип                                           Год выпуска         Регистрационный знак                        Инв.№

2011	15.08.2011                                                                                                              486794,74	     8985 м-ч

Дата приобретения                                                                                   Дата ввода в эксплуатацию                                                       Балансовая (восстановительная) стоимость                                       Остаточная стоимость                 Пробег (км), наработка (мото. час.)

| Идентификационные номера ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификационный номер (VIN) / Заводской номер | № двигателя | № шасси (рамы) |  | Кузова | № ПТС / ПСМ | Дополнительно для дорожно-строительной техники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Передний мост | Средний мост | Задний мост | КПП | Редуктор | Навесное оборудование |
| V440C211008912 | Stamford S4L1D-G41 | Б/Н |  | Отсутствует. |  | - | - | - | - | - | Альт Stamford S4L1D-G41 |
| Техническое состояние / (указать имеющиеся неисправности) |  |  | Комплектность: (при некомплектности указать отсутствующие агрегаты/детали) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Установка ДГУ неисправна: Прогиб плоскости блока цилиндров и головки блока выше допустимых значений, накипь белого цвета на прокладке головки блока и в цилиндрах двигателя, следы побежалости (перегрева) в верхней части цилиндров, на выпускных клапанах, эмульсия в масляном поддоне, жидкость в цилиндрах двигателя указывает на общий перегрев двигателя и попадание охлаждающей жидкости в его цилиндры.

Причина перегрева двигателя связана с долгой работой ДГУ под большими нагрузками.

Заключение комиссии: Восстановление до требований безопасной эксплуатации экономически не целесообразно. Предлагается списать с баланса предприятия и утилизировать/реализовать в установленном  порядке.

Перечень прилагаемых документов:

1. Фотографии: ДГУ (виды: спереди, сзади, с обеих боков); номерная табличка ДГУ;

2. Акт дефектовки ДГУ